高級中等學校餐廳廚房衛生自主管理檢核表(C) 104.11.05日修訂

學校名稱：                      供應人數：          附設：□餐廳 □廚房  所在樓層                                      檢查時間：   年   月   日   時

| 檢 查 項 目 |  | 檢 查 記 錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 不適用 | 備 註 |
| 調 理 場 所 環 境 衛 生 | - 地面：保持清潔，無濕黏、無積水也不得塵土飛揚。 |  |  |  |  |
|  | - 牆壁：保持清潔，不得有發黴、積垢、侵蝕情形。 |  |  |  |  |
|  | - 樓板、樑柱或天花板需保持清潔，不得有長徽、成片剝落、積塵、納垢等情形；食品暴露之正上方或樓板、天花板不得有結露現象。 |  |  |  |  |
|  | - 出入口、門窗、通風口及其他孔道應保持清潔，無不良氣味，具良好通風及排氣，並設置紗門、紗窗或其他防止病媒侵入設施。 |  |  |  |  |
|  | - 排水系統應完整暢通，不得有異味。排水溝應有攔截固體廢棄物之設施，並設置防止病媒侵入之設施。 |  |  |  |  |
|  | - 配管外表應保持清潔。 |  |  |  |  |
|  | - 調理場應有足夠的光度，工作檯面及調理檯面應達至少200米燭光；燈具完整並保持清潔。 |  |  |  |  |
|  | - 灶面、抽油煙機保持完整清潔，油煙有適當之處理措施，避免造成油污及油煙污染其他場所。 |  |  |  |  |
|  | - 調理台面和水槽保持清潔，無藏污納垢。 |  |  |  |  |
|  | - 電風扇、空氣門、塵浴室和空調設備保持清潔，有濾網者定期清洗或更換。 |  |  |  |  |
|  | - 具截油設施，經常清理並維持清潔。 |  |  |  |  |
|  | - 不得發現有病媒或其出沒之痕跡。(老鼠、蟑螂、蚊、蠅及蜘蛛等) |  |  |  |  |
|  | - 有造成污染原料、半成品或成品之虞的物品或包裝材料，應有防止交叉污染之措施，否則禁止與原料、半成品或成品一起貯存。 |  |  |  |  |
| 衛 生 品 質 管 理 | - 凡與食品或食品器具、容器直接接觸之用水水質，應符合飲用水水質標準。裝有過濾器者，定期清洗或更換濾心並具記錄可供查詢。 |  |  |  |  |
|  | - 使用之食材符合相關之食品衛生標準或規定，禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，並可追溯來源並具完整進貨記錄。 |  |  |  |  |
|  | - 食品在製備過程中，不得與地面直接接觸。容器亦不得直接放置地面。 |  |  |  |  |
|  | - 與食品直接接觸的餐具、鍋具、容器內面保持平滑、不得有凹陷、缺口或裂縫，使用前確認其清潔，使用後清洗乾淨、有效消毒並且置於餐具存放櫃，避免再受污染。 |  |  |  |  |
|  | - 製備流程和動線規劃應避免交叉污染。 |  |  |  |  |
|  | - 用具、刀具、砧板、容器依生、熟食完全區隔，刀及砧板明確標示生、熟食用以利區分。 |  |  |  |  |
|  | - 使用已洗淨消毒之刀、砧板處理熟食。 |  |  |  |  |
|  | - 刀及砧板使用後確實洗淨殺菌完全，並不得有裂縫，不用時應側放或懸掛以保持乾燥。 |  |  |  |  |
|  | - 抹布保持乾淨並經有效消毒。 |  |  |  |  |
|  | - 製備之菜餚，應於適當之溫度貯存：加熱保溫食品之溫度不得低於60℃。食品調製後，置於室溫下不得超過2小時。並於具防塵、防蟲等衛生設施分類貯存及供應。 |  |  |  |  |
|  | - 禁止在室溫下解凍。 |  |  |  |  |
|  | - 剩餘沾料禁止再供應使用。剩菜、剩飯未於30分鐘內妥善冷藏貯存者，禁止隔餐食用。隔餐食用者應再復熱。非當日製作之菜餚應丟棄。 |  |  |  |  |
|  | - 製備過程中所使用之設備、器具及容器，其操作、使用與維護應避免食品遭受污染。 |  |  |  |  |
|  | - 洗滌餐具時，應以食品用洗潔劑，不得使用洗衣粉。 |  |  |  |  |
|  | - 清潔、消毒用清潔劑和機具應有專用場所妥善保管。 |  |  |  |  |
|  | - 剩餘之菜餚、廚餘及其他廢棄物使用密蓋垃圾桶或廚餘桶做適當處理，並且不得堆放於食品作業場所內。 |  |  |  |  |
|  | - 使用之原材料應符合相關之食品衛生標準或規定，並每日上網登錄於校園食材登錄平臺。 |  |  |  |  |
| 倉 儲 衛 生 | - 倉庫設有效防止病媒（昆蟲、老鼠）侵入設施。 |  |  |  |  |
|  | - 原、材、物料之使用，依先進先用之原則，避免混雜使用。 |  |  |  |  |
|  | - 有足夠且清潔之冷藏、冷凍設備。冷藏食品溫度須保持冷藏7℃以下，凍結點以上，冷凍食品為零下18℃以下。冷凍、冷藏庫依生、熟食完全區隔，避免相互污染。 |  |  |  |  |
| 從 業 人 員 衛 生 | - 餐飲從業人員每學年開學前2週內或新進用前接受健康檢查一次（供膳人員體檢）。如患出疹、膿瘡、外傷、結核病、A型肝炎及腸道傳染病等可能造成食品污染之疾病，不得從事與食品有關之工作。（含臨時人員等）。 |  |  |  |  |
|  | - 餐飲從業人員每年完成衛生講習訓練8小時。 |  |  |  |  |
|  | - 工作時必須穿戴整潔淺色工作衣帽和止滑工作鞋，不得蓄留指甲、塗指甲油或配戴飾物。 |  |  |  |  |
|  | - 手部應保持清潔。於進入食品作業場所前、如廁後或於工作中吐痰、擤鼻涕或其他可能污染手部之行為後應立即正確洗手或消毒。 |  |  |  |  |
|  | - 工作中不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食及其他可能污染食品之行為。 |  |  |  |  |
|  | - 供膳時應戴口罩及丟棄式衛生手套（用一次即丟）。 |  |  |  |  |
|  | - 不得穿著工作衣帽或工作鞋如廁。 |  |  |  |  |
|  | - 私人物品設專櫃(區)統一收置。 |  |  |  |  |
| 營 養 | - 菜單設計符合健康營養原則。 |  |  |  |  |
|  | - 對學校辦理營養及健康餐飲宣導者。 |  |  |  |  |
| 其 他 | - 洗手台備有清潔劑、乾手器或擦手紙巾等設施。並於明顯處張貼正確洗手步驟的圖示。 |  |  |  |  |
|  | - 工作場所及餐廳內，不得住宿或飼養牲畜。 |  |  |  |  |
|  | - 四周環境應保持整潔，排水系統保持暢通，並有防止病媒侵入之設備。 |  |  |  |  |
|  | - 運送車輛具密閉性功能，保持清潔並適時消毒；運送人員穿著清潔之工作衣帽。 |  |  |  |  |
|  | - 每日製作完成之菜餚，分類各留存200公克，妥善密封並標示清楚，置於冷藏冰箱(7℃以下)48小時以備查驗。 |  |  |  |  |
|  | - 每週抽檢餐具之澱粉性、脂肪性殘留，並做成紀錄，不合格者改善及追蹤管理。 |  |  |  |  |
|  | - 廚餘及廚房垃圾每日清除，不得留置廚區。 |  |  |  |  |
| 綜合意見 |  |  |  |  |  |
| 輔導改善追蹤紀錄 |  |  |  |  |  |

（本表適用於校園附設餐廳或廚房之自主管理檢核，每週1次）

檢核人員：          業務承辦人:          業務主管：          校長：