實驗室化學品管理作業規範

- 適用範圍

學校各實驗室所使用之各類化學品的管理(毒性化學品請依毒性化學物質管理法執行)。

- 權責劃分

學校需選派一位全校化學品管理人，而各實驗室亦需各自選派一位實驗室化學品管理人。

- 全校化學品管理人負責之工作如下：

- 全校化學品清單之彙整、建檔與更新

- 提供各實驗室化學品之編號原則

- 提供全校化學品清單的查詢服務

- 全校化學品的流通

- 每年對全校化學品實施全面盤點一次

- 實驗室化學品管理人負責之工作如下:

- 實驗室化學品之管理

- 化學品管理資料之製作與建檔

- 化學品管理資料之更新

- 定期盤查實驗室之所有化學品

- 固定期(每月)提供最新之化學品清單予全校化學品管理人

三、作業流程

提出化學品需求

確認是否有庫存或

可供調用之化學品

尚有庫存                                                     調用

訂購化學品

更新實驗室化學品

管理資料

收貨檢驗

實驗室化學品管理資料

建檔與更新

化學品存放

化學品使用

化學品棄置

更新化學品管理資料

四、作業要點

- 提出化學品需求

研究人員及實驗課程老師向實驗室化學品管理人提出化學品需求。

- 確認是否有庫存或可調用

- 實驗室化學品管理人查閱實驗室化學品清單之庫存化學品。

- 實驗室化學品管理人可查詢全校化學品清單，查詢其他實驗室是否有化學品可供調用。

- 全校化學品管理人須提供當月之全校化學品清單，供實驗室化學品管理人查詢。

- 化學品之調用

各實驗室間化學品之流通需在全校化學品管理人之監督下進行，並需立即更新實驗室化學品管理資料。

- 訂購化學品

化學品之訂購，依各校化學品採購之相關規定進行。

- 收貨檢驗

- 收貨時，實驗室化學品管理人應負責核對化學品之品名、規格、等級、廠牌、數量等是否符合。

- 查驗化學品之物質安全資料表(MSDS)(物質安全資料表可要求廠商提供)。

- 檢驗化學品之安全性(容器是否完整無破損)及標示。

- 黏貼化學品標示(附件1)

- 實驗室化學品管理資料建檔與更新

- 化學品管理資料之建檔與更新:建立化學品基木資料於實驗室化學品清單中，並更新化學品管理資料。最好以電腦完成化學品資料之建置。

- 化學品之編號:由全校化學品管理人統一建構全校化學品編號格式，以便統一管理。

- 實驗室化學品的管理資料包括：

- 實驗室化學品清單(附件2)

- 列管化學品之基本資料

- 實驗室各化學品之物質安全資料表(MSDS)

- 實驗室化學品清單之製作原則

- 全校實驗室化學品清單統一由全校化學品管理人提供格式，製作化學品清單時可參考本作業規範之附件2。

- 實驗室內所有化學品均須列於清單上

- 化學品清單上必須詳列化學品之存放地點，而且盤點時可依化學品清單上之資料，尋到所需之化學品及存放地點。

- 物質安全資料表(MSDS)之取得

- 向廠商索取

- 上勞委會網站(http://iosh.cla.gov.tw)查詢列印

- 屬毒性化學物質由環保署網站(http://www.epa.gov.tw)查詢列印

- 化學品之存放

- 化學品應依其特性予以分類分區管理存放(酸鹼分區;可燃酸鹼分區;可燃氧化性分區。可參考物質安全資料表及不相容物質對照表)，並備置適當之消防設備。

- 危害性化學品應依規定貼好危害標誌(附件3)，危害標誌可請廠商提供。

- 毒性化學物質必須上鎖，而放置實驗室其他化學品之藥品櫃最好亦上鎖，確實做好化學品之管理工作。

- 列管毒性化學品之管理，依照環保署列管毒性化學物質運作管理規定辦理。

- 化學品應具備物質安全資料表(MSDS)，並懸掛於實驗室內以便於使用。

- 高壓氣體容器之放置：高壓氣體容器應置於通風良好之場所、隔離熱源並避免日光照射、溫度保持於攝氏四十度以下，放置場所應明確標示。

- 可燃性化學品之保存：可燃性0-4級之化學品，應保存於通風處。可燃性3-4級化學品，應遠離火源保存，可燃性4級化學品，如有防火櫃且空間足夠時，則置於防火櫃中。若缺乏防火櫃，則應購置防火櫃，購置前相關化學品，應保存於陰涼、通風且遠離火源處。

- 化學品之使用

- 實驗室化學品之取用均須經實驗室化學品管理人之同意。

- 實驗室化學品管理人應根據化學品實際使用情形，隨時更新實驗室化學品之管理資料。

- 化學品之棄置

實驗室化學品空瓶及報廢化學品之棄置，均依照實驗室廢棄物管理作業規範進行。

- 更新化學品管理資料

- 實驗室化學品管理人：依據實驗室化學品之實際使用情形，隨時更新化學品管理資料，定期(每月)將最新之化學品清單傳給全校化學品管理人。

- 全校化學品管理人：定期(每月)彙總各實驗室之化學品清單及更新全校化學品清單。全校化學品管理人亦負有全校化學品盤點之責，每年對全校化學品實施全面盤點一次，若有與化學品清單不符之處，應要求立即更正。

五、附件

附件I化學品標示

附件2實驗室化學品清單

附件3危害標誌

【附件1】

化學品標示

| 化學品名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化學品編號 |  |  |  |
| 保 管 人 |  | 保存期限 | 年 月 日止 |

【附件2】

實驗室化學品清單

實驗室名稱：	實驗室地點：

實驗室負責人：	實驗室化學品管理人：	清單建立日期：  年  月  日

| 化學品編號 | 名稱 | 廠牌 | 等級 | 形態 | 供應廠商 | 購入日期 | 保存期限 | 數量 | 存放地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【附件3】                     危害標誌